Le binaire

La numération décimale (base 10)

Nous pratiquons dans la vie courante un système de numération décimale.

10 symboles (les chiffres : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9) nous permettent de représenter un nombre.

La position des chiffres dans un nombre est primordiale. Elle permet de représenter des nombres supérieurs à 9. La colonne de droite représente les unités. A gauche de celle-ci, les dizaines, encore à gauche les centaines et ainsi de suite.

Exemple : le nombre 4138 se décompose en fait en : (4x1000) + (1x100) + (3x10) + (8x1).

On remarque que 1 = 100 ; 10 = 101 ; 100 = 102 ; 1000 = 103 ; etc.

On peut donc décomposer 4138 en : (4x103) + (1x102) + (3x101) + (8x100)

La numération binaire (base 2)

La numération binaire est utilisée en informatique et en électronique.

Deux symboles seulement permettent la représentation des nombres : 0 et 1.

Ils correspondent à 2 états possibles : c'est le principe du "tout ou rien" (passage du courant ou non).

Exemple : 10111 se décompose en : (1x24) + (0x23) + (1x22) + (1x21) + (1x20)

On retrouve son équivalent décimal : (1x16) + (0x8) + (1x4) + (1x2) + (1x1), soit le nombre décimal 23.

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | puissance de 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 128 | 26 64 | 25 32 | 24 16 | 23 8 | 22 4 | 21 2 | 20 1 | poids décimal | décomposition en puissance de 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 3 | 2 + 1 |
|  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
|  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 + 1 |
|  |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 + 2 |
|  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 + 2 + 1 |
|  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 + 1 |
|  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 8 + 2 |
|  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 74 | 64 + 8 + 2 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 128 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 255 | 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 |

Autres systèmes de numération

Un autre système de numération, le système hexadécimal (base 16), est utilisé en informatique.

Il compte 16 symboles : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F.

Le système duodécimal (base 12) est encore utilisé dans certains cas de la vie courante.

On compte ainsi les œufs par douzaine !